# POE-800智能触控面板操作说明

## 1 接线方式

## 智能触控面板供电电压为DC5-36V (POE-8000处理器用1条四芯信号线连接供电和控制，MATRIX系列处理器除信号线需另外用电源适配器供电)

## RS-485接线为A-A,B-B（不同厂家设备可能存在差异，具体可反接测试一下）。

# 2工作页面介绍

## 2.1 VisualTFT 软件安装

Visual TFT 是一款功能强大的串口屏开发调试软件，可编辑不同场景“虚拟串口屏”，使用环境：Windows。根据提示选择安装目录，一步步点击“next”完成安装，安装过程如下所示

## 2.2 VisualTFT 工作界面介绍

如果已经成功安装了VisualTFT，打开已有的出厂工程，进行VisualTFT 工作界面简介，界面显示如下所示

#### ①菜单栏区域

常用的主要是调试以及工具这两项配置

##### 调试

用于串口调试，当实体屏非大彩协议，联机操作是失败的，此时在菜单栏点击调试→联机不握手，可以在【指令窗口】查看串口指令的交互

##### 工具

工具栏常用的操作有：

- 图标生成：icon文件的生成

- 字库配置：生成矢量字库

- 键盘配置：自定义用户键盘样式

- 协议与变量：modbus/fx2n/xgus协议的配置

- minic脚本编程：开启modbus/fx2n/xgus协议后，可编辑逻辑轻量级脚本

- lua脚本编辑：lua脚本的应用，用于做运算，私有串口协议等强大应用

#### ②编译区域

编辑区域主要有编译、下载、虚拟屏等

- 编译：可以在【输出窗口】看到编辑结果，以及使用空间大小

- 下载：基本型，点击下载会通过miniusb口进行下载，而其它系列会弹出量产下载接口，可选择串口或SD/U盘下载

- 运行虚拟屏：点击将配置好的页面，模拟实体屏运行逻辑

#### ③控制区域

若当前实体屏为大彩协议，即可选择对应的串口端口号，点击联机。如下所示

联机成功后，VisualTFT右下角会显示“已联机设备……”，即可通过【指令调试】调试控制

#### ④控件区域

控件主要分为基本控件和组态控件

基本控件如下所示：依次为画笔、线段、矩形框、实心矩形、圆形、实心圆、椭圆、实心椭圆、静态文字、图片等

组态控件如下所示，依次为：按钮、文本、仪表、滑块、RTC、动画、图标、曲线、菜单、滑动选择、二维码、数据记录、历史曲线、圆形进度条、基本图形、视频、子画面窗口控件等

#### ⑤控件布局

用于控件之间的上下层叠显示、对齐、间距、等宽等高等调节分布，以及在画面布局过程可以锁定、隐藏、放大放小等

#### ⑥工程窗口

可查看已经创建的画面和加载的图片、音频、视频等文件列表

#### ⑦编辑区域

主要负责UI界面的编辑，开发中主要的操作区域，用户点击选择需要的控件，将其放置到本区域，即完成控件的创建。具体如下操作

#### ⑧属性窗口

右侧属于属性窗口，主要可以查看工程总体配置的属性、控件的属性以及所有的画面、图片总资源窗口。如下所示

#### ⑨输出窗口

用户编译时候，所有的错误、告警、工程总大小均在此窗口输出

#### ⑩指令窗口

用户来联机成功后，通过指令收发控制，可以在【指令窗口】查看具体的报文信息，如VisualTFT联机实体屏，在【指令助手】⇨设备握手

VisualTFT 发送：EE 04 FF FC FF FF

屏幕反馈： EE 55 FF FC FF FF

4 如何创建工程

认识基本VisualTFT界面后，本章节将创建新的工程

在菜单栏中，依次选择【文件】⇨【新建工程N… 】或者直接快捷按钮新建，如下所示

选择存储路径，根据实体屏，选择对应的分辨率和尺寸，如实体屏型号为DC80480M070_1111_0C，操作如下所示

5 如何下载工程

5.3 物联型

点击将工程编译，编译成功后会自动弹出【量产向导W】窗口，操作如下所示

U盘要求

⚫U盘没有做过系统启动盘

⚫容量建议小于 <= 32G

⚫格式化为FAT32

注意. 个别物联型的型号只支持SD卡下载，下载流程类似 ↩

升级步骤如下所示：

①点击“U盘或SD卡下载”，会自动弹出 “Udisk_SD”目录

②将内容复制到U盘或SD根目录

③屏幕断电

④将U盘插入串口屏的U盘卡槽里

⑤屏幕上电，自动进入下载页面

⑥下载完成后，屏幕显示‘INFO:Upgrade finished’，屏幕断电→拔卡→上电，完成工程下载

6 按钮控件

什么是按钮控件？

按钮控件可以设置弹起或按下的状态。控件的背景可以设置为单色，也可以设置图片，这样按下时就可以看到真实按钮按下的效果。按钮控件还可以实现多种功能，如长按、瞬变、置位等

本章节介绍按钮控件基本属性、常见的应用，结合工程中的画面介绍每一个应用的配置，常见的应用如下所示

- 按钮开关功能：实现瞬变、开关、置位、复位、长按、延时的功能

- 按钮逻辑功能：实现两个按钮的互斥、使用指令实现总开关的功能

- 单按钮多状态：可以用一个按钮和一个图标实现多状态按钮的功能

- 按钮的禁止与使能：使用按钮的延时功能对其它按钮进行禁止和使能

- 自定义指令：按下按钮时对外发送自定义指令

适用范围：全系列

例程下载链接：《串口屏按钮控件应用》(点击跳转)

1.1属性介绍

本章节重点介绍按钮控件的属性，属性窗口下所示

触摸虚框

用户按下按钮时，显示虚框，如下所示

事件通知

按钮状态改变时，上传通知。注意如果关闭按钮通知的话，minic脚本、lua脚本对应按钮不会触发回调，同时也没有指令通过串口发出

弹起时的图片

按钮弹起状态时显示的图片。勾选“裁剪”时，将显示图片中按钮坐标对应的区域的图像

按下时的图片

按钮按下时显示的图片。勾选“裁剪”时，将显示图片中按钮坐标对应的区域的图像

文字状态

在按钮控件上显示文字。选择“是”，可按状态显示文字，如下所示

- 字体：文字大小和样式

- 弹起时的颜色、按下时的颜色：文字的颜色

- 弹起时的文字、按下时的文字：两种不同状态时显示的文字

触控用途

- 切换画面

- 开关描述

- 自定义按键

- 自定义指令

- 弹出菜单。如下所示

切换画面

切换到指定画面，相关参数配置如下所示：

可选功能有：

- 目标画面：点击按钮控件时，切换到指定画面

- 子画面：子画面一般为透明背景的小窗口，可作为对话框使用。目标页面的【背景透明】选择“透明”，在页面中设置一个图片控件，图片控件的【路径】选择对应的UI，显示效果如下所示

- 动画效果：切换页面时的过渡效果，可以选择整个画面从左到右、从上到下、渐隐渐消、逐渐打开等效果。仅物联型支持此功能

- 动画范围：在指定范围内显示动画效果，在指定范围外不显示，可以设置整个画面或指定范围

- 密码保护：开启密码保护后，需要输入正确的密码才能切换画面

开关描述

按钮开关的功能，相关参数配置如下所示：

可选功能有：

- 初始状态：开关的初始状态。

- 操作风格：

  - 瞬变：松开后，开关自动弹起，类似轻触开关功能。

  - 开关：按下后，开关由弹起变成按下或由按下变成弹起，类似带锁开关功能。

  - 置位：开关只能由弹起变成按下。

  - 复位：开关只能由按下变成弹起。

  - 长按：与瞬变按钮相似，但按压时每隔100毫秒通知一次。

  - 延时：按压指定时间长度后发出通知

- 对内指令：在按下或者弹起后，对内部执行的指令

- 对外指令：在按下或者弹起后，对外部发送的指令

自定义按键

把相应按钮转换成值输入。需要配合自定义键盘输入的文本控件使用，可以将按钮控件设计为自定义键盘，用户需要把按钮控件当做自定义按键

自定义指令

发送自定义的16进制格式的数据。即为用户设置按下按钮后，设备上传自定义的数据报文。不能发送帧尾为FF FC FF FF的报文，和大彩协议冲突

弹出菜单

需要协同菜单控件和文本控件使用，实现点击按钮即可弹出菜单，用户在选择弹出的菜单后，配合文本控件，把所选数据显示出来

1.2 按钮开关功能应用

【按钮开关功能】画面，介绍按钮的瞬变、开关、置位、复位、长按、延时功能

画面配置

在【按钮开关功能】画面的“背景图片”导入相应的美工图片。在该画面中设置按钮控件

属性配置

- 瞬变

以按钮的瞬变功能为例，设置【触摸虚框】为“否”、【按下时的图片】选择处理好的图片、勾选【裁剪】、【触摸用途】为“开关描述”、【操作风格】“瞬变”

同理，其它按钮的【触摸虚框】、【按下时的图片】、【裁剪】、【触摸用途】设置相同，但是操作风格设置不同，此文不在赘述

- 开关

设置按钮的开关功能，【操作风格】为“开关”，如下所示

- 置位

设置按钮的置位功能，【操作风格】为“置位”，如下所示

- 复位

设置按钮的复位功能，【初始状态】为“按下”、【操作风格】为“复位”，如下所示

- 长按

设置按钮的长按功能，【操作风格】为“长按”、【长按延时】为“0.1s”，如下所示

- 延时

设置按钮的延时功能，【操作风格】为“延时”、【长按延时】为“5s”，如下所示

运行预览

运行虚拟屏，VisualTFT软件和虚拟屏用“虚拟串口”建立联机。打开【指令助手】，选择左侧导航栏【按钮控件】，设置“设置按钮控件弹起和按下状态”的指令参数。设置画面（画面ID：0）中的按钮控件（控件ID：1）按下。则在虚拟屏中，该按钮控件从弹起变为按下，运行效果如下所示